Intro

Dette dokument beskriver hvordan vi aktuelt drifter Forsyning Helsingør.

Generelt står Helsingør Forsyning selv for planlægningen, som NEAS blot skal formidle. NEAS er dog velkommen til at kontakte Helsingør Forsyning, hvis planen for NEAS virker uhensigtsmæssig.

Driften af Helsingør foretages døgnet rundt af Helsingør selv.

Planlægning for Helsingør

Det, der differentierer Helsingør fra andre værker er:

- Temperaturafhængig maks. Kapacitet

  - Maks. Kapaciteten på Helsingør GT er 55 MW. Men på en varm sommerdag kan maks. Kapaciteten godt være under 50 MW.

- Opstartsomkostning

- Negativ varmeproduktion

  - Nogle varmeenheder kan have negativ produktion, da enhederne aftager varme fra nettet frem for at producere.

Indmeldingstaktik

Helsingør Forsyning værket kan ikke køre regulerkraft eller primær, så det er kun blokbud og intradag der typisk indmeldes. Værket indmeldes ved at lægge blokbud ind på GT.

Planlægningsdøgn

Efter kl. 10 prognosen (ca. 10.15)

- Helsingør Forsyning laver en produktionsplan.

Kl. 13.50

- NEAS automatik fremsender gasplan.

Ved intradag aktivering

- NEAS vagt fremsender ny gasplan.

Ved ubalance-alarm eller nedbrud

Hvis PBAS Desktop eller Helsingør Forsyning melder alarm for effektubalance:

- Hvis ikke startet eller ikke stoppet: ring til Helsingør Forsyning.

- Hvis GT eller DT ikke startet eller faldet ud:

  - NEAS vagt ringer til Helsingør Forsyning (eller omvendt).

  - Helsingør Forsyning laver ny plan.

  - NEAS vagt fremsender ny gasplan.

  - NEAS vagt og Helsingør Forsyning koordinerer mulighed for at handle ud.

Opdateringer til dokument

Opdateringer til dette dokument ved henvendelse til Anders Borup (ABO@NeasEnergy.com)

Sidst ændret 24-08-2015 af Anders Borup.