# Intro

Dette dokument beskriver hvordan vi aktuelt drifter Silkeborg.

Generelt står NEAS for planlægningen, Silkeborg kommer løbende med input om planen. Driften af Silkeborg foretages i dagtimerne fra Silkeborg. Uden for normal arbejdstid, og ofte også inden for normal arbejdstid, er det Verdo i Randers som har ansvaret for at starte/stoppe Silkeborg (dog kun regulerkraft), så vær derfor opmærksom på at kontakte Verdo hvis nødvendigt. Se evt. værkskommentar for kontaktinformation.

# Planlægning for Silkeborg

Det, der differentierer Silkeborg fra andre værker er:

- Temperaturafhængig maks. Kapacitet

  - Maks. Kapaciteten på Silkeborg er 110 MW. Men på en varm sommerdag kan maks. Kapaciteten godt være under 100 MW.

- Opstartsomkostning

  - 25.000 kr ved fuldt anlæg, 15.000 kr. ved halvt anlæg (CO2 kvoter opgivet for 2014).

- Forsinket koldstartsrampe på Dampturbine

  - Hvis dampturbinen har stået stille længe, kan den være flere timer om at starte. Planneren tager dog højde for dette, ved planlægning med separat enhed for DT.

- Dellast (Halvt/Helt anlæg, Bypass DT mv.)

- Stakkede prisskabeloner for reguler kraft, Intradag, rådighed og primærregulering

- Der planlægges altid for 3 dage frem (eks. fredag planlægges lørdag, søndag og mandag)

Disse ting gør, at Silkeborg kræver et bedre overblik fra planlæggeren. Planneren vil lave et planforslag for en optimal kørsel, men det kan være, at der kan findes en bedre løsning, ved at linke bud sammen, og fordele startomkostningen over flere timer på denne måde. Brug gerne økonomioversigten til formålet.

Når et blokbud trækkes ind, eller oprettes ved automatisk produktionsplanlægning, vil blokbuddet ikke oprette med marginalprisen. Planneren vil fordele opstartsomkostningen (se evt. beregning i Tool tippet i programmet) på timerne blokbuddet. Derfor vil prisen på buddet også ændres, hvis blokkens længde justeres.

# Indmeldingstaktik

## Rådighed

Rådighed Indmeldes som udgangspunkt fra 00:00 til 06:00 i et normaldagsscenarie. Er der ekstra rådighedsbestilling vurderes om man vil have rådighed ind hele dagen, men det er sjældent Silkeborg ønsker dette, så er tvivlen 50/50, så lad være. Grib evt. telefonen og koordiner med Silkeborg.

## Blokbud

En af de første ting man skal etablere ved sin blokbudsindmelding, er om man vil indmelde som 2 eller som 3 enheder. Hvis værket fremstår som 2 enheder (GT1 + GT2, ingen DT), kan man under indstillinger i højre side vælge fluebenet ”Meld dampturbinen (DT) ind som selvstændig enhed”. Dette vil få dampturbinen til at fremgå som sin egen enhed. Vælger man 2 enheders indmelding er dampturbinens bidrag inkluderet i buddet på GTen. Dvs. at hvis man indmelder som 2 enheder er buddet ca. 50 MW per GT, mens det er ca. 40 MW per GT hvis man indmelder for 3 enheder.

Tommelfingerreglen for at vælge sin indmeldingstaktik ligger i, hvor lang tid det er siden DTen sidst har kørt. Det er meningen at Planning Assistant på et tidspunkt skal kunne udregne dette selv, som en del af forberedelsen af automatisk planlægning for Silkeborg, men der er vi ikke endnu. Der er 4 scenarier for indmelding alt efter DTens tilstand:

- DT Varm (0-12 timer siden drift): Indmeld som 2 enheder hvis det giver ekstra muligheder

- DT Lun (13-24 timer siden drift): Indmeld som 3 enheder hvor DT forskydes 1 time

- DT Lunken (25-29 timer siden drift): Indmeld som 3 enheder hvor DT forskydes 2 timer

- DT kold (30+ timer siden drift) Indmeld som 3 enheder hvor DT forskydes 3 timer

  - Er det ikke muligt at forskyde DT 3 timer pga. blokbud er for kort (min. 3 timer), er det tilladt at nøjes med 2 timer.

### Blokbud Torsdag-Mandag

Når man planlægger for fredag skal man allerede til at være ekstra opmærksomme på hvordan weekenden kan se ud. Der skal som ved alle værker så vidt muligt være fuld tank fredag aften omkring kl. 22.00 eller turbinekørslen ender.

## Primær

Hvis der er vundet blokbud, skal der indmeldes primær på GT1 og GT2 i de timer hvor det er muligt. Tryk på ”tilføj regulerkraft” knappen og de lægges ind automatisk og efter prisskabelonen.

## Regulerkraft

Efter blokbudsafgørelse skal der indmeldes regulerkraft på GT1 og GT2 i de timer hvor det er muligt. Tryk på ”tilføj regulerkraft” knappen og de lægges ind automatisk og efter prisskabelonen.

## Intradag

Efter blokbudsafgørelse skal der indmeldes intradag på GT1 og GT2 i de timer hvor det er muligt. Tryk på ”tilføj regulerkraft” knappen og de lægges ind automatisk og efter prisskabelonen.

## Varmeproduktion

Vi skal også indmelde varmeproduktion for Silkeborg. Til dette er der følgende retningslinjer:

- Der må ikke laves blokke på under 8 MW i effekt

- Der skal som udgangspunkt produceres med Akkubalance blokke (produktion tilsvarende aftag)

- Der må ikke laves effektændringer mellem kl. 15.00 og kl. 08.00, således Silkeborg undgår at kalde folk ekstra ind for at rette effekt (Dog er Akkubalance ok).

- Der skal stadig bestræbes på, at tankindhold nogen lunde er det samme kl. 00.00 og kl. 24.00

- Der skal stadig bestræbes på at lave ”linjen” så lige som muligt, over døgnet

- Der skal fremadrettet laves varmeproduktion for 2 dage frem, med realistisk hensyntagen til spotprognosen 2 dage frem.

- Der skal om fredagen laves varmeproduktion for lørdag, søndag og mandag. Varmeproduktionen skal være med så få ændringer som muligt

- Når vi ændrer på den allerede planlagte varmeproduktion skal Silkeborg kontaktes.

Tommelfingerreglen og driftsfilosofi mht. indhold i akkumuleringstankene er som følgende:

Vinterscenarie;	Her tilstræbes der et varmeindhold som altid bør være omkring 300 – 400 MWh

Sommerscenarie; 	Her tilstræbes der et varmeindhold som altid bør være omkring 100 – 200 MWh

Ovenstående betyder, at varmeindholdet ”hurtigst muligt” og især i sommerscenariet skal reduceres til omkring de 200 MWh således det er muligt at planlægge bedste option på kørsel med kraftvarmeværket – planlægning af gaskedelkørslen er derfor vigtig og Silkeborg vagterne giver gerne input til ”hensigtsmæssig” planlægning.

# Planlægningsdøgn

## Senest 8:45

- NEAS vagt laver et planforslag til Silkeborg. Lav den plan som i mener giver dem den bedste drift.

  - Husk at reguler kraft oprettes i 4 stakke med hver sin prisskabelon.

  - Husk indmelding på varmeproduktion.

  - Ud fra om rådighed er attraktivt, og om Intradag er attraktivt, vælger NEAS vagt en budstrategi på rådighed.

## Før 9:15

- NEAS vagt indmelder rådighed.

## Ca. kl. 10:30

- NEAS vagt tilretter dagens plan, efter kl. 10 prognosen er ankommet og evt. rådighed er afgjort.

## Kl. 11.10

- NEAS vagt fremsender gasplan til gasleverandør.

## Efter blokbudsafgørelse (Ca. 13.15)

- Hvis produktion er accepteret: NEAS vagt tjekker NEAS Signal App for bekræftelse af produktion.

  - http://pbasplanner.neasenergy.com/pbasplanner/neassignalapp/

  - Login: verdobruger

  - Password: verdotest

- NEAS vagt fremsender gasplan til gasleverandør.

## Ca. 13.30, hvis ramt i spot/blokbud

- NEAS vagt opretter primærbud.

## Efter primærauktion (uanset om Silkeborg er med eller ej)

- NEAS vagt tjekker at effektplanen er opdateret.

- NEAS vagt opret regulerkraftbud

# Ved Regulerkraftaktivering

Denne procedure gælder så længe PBAS Server ikke selv beregner ny effektplan eller er i test.

- NEAS vagt tjekker at effektplanen er opdateret.

- NEAS vagt gemmer ny effektplan.

- NEAS vagt sender gasnominering til gasleverandør.

- NEAS vagt tjekker at Verdo signalliste er opdateret.

- NEAS vagt ringer til Silkeborg og Verdo og informerer om, at de er ramt.

# Ved Intradag-aktivering

Denne procedure gælder så længe PBAS Server ikke selv beregner ny effektplan eller er i test.

- NEAS vagt tjekker at effektplan er opdateret.

- NEAS vagt gemmer ny effektplan.

- NEAS vagt sender gasnominering til gasleverandør

- NEAS vagt tjekker at Verdo signalliste er opdateret.

- NEAS vagt ringer til Silkeborg og Verdo og informerer om, at de er ramt.

- NEAS vagt forbereder Intradag handelsaftale dokumentet og fremsender til Silkeborg

# Ved ubalance-alarm eller nedbrud

Hvis PBAS Desktop melder alarm for effektubalance:

- Hvis ikke startet eller ikke stoppet: ring til Verdo og/eller Silkeborg.

- Hvis GT1 eller GT2 ikke startet eller faldet ud:

  - Ring til Verdo og Silkeborg.

    - Kontakt:

      - Dagnummer: 8920 6552

      - Mobilnummer: 4018 4999

      - Alternativt mobilnummer: 3070 5162

  - Beregn ny effektplan via PBAS Planning Assistant.

  - Koordiner mulighed for at handle ud

# Gasnominering

Gasnominering skal sendes til følgende e-mails, hvis programmet ikke har husket det:

Til Kopier:

tpa@ngf.dk

vagtcentral@naturgas.dk

skvv@silkeborgforsyning.dk

# Nødprocedure (Utilsigtet hændelse)

Aktion Silkeborg

- Kontakt til NEAS vagt på tlf. 20 40 38 58 (hovednummer: 99 39 55 00)	STEP 1

  - Der informeres om hændelsen og dennes forventede varighed.

- Silkeborg holder NEAS vagt løbende informeret om aktuel status
- Det kan være at man forventer at hændelsen kan være afklaret indenfor 2 timer, det kan være at man kan se at det vil tage måske op til 4 timer eller længere.

Aktion NEAS

- NEAS vagt skal/kan kontakte Silkeborg på et af følgende numre

  - Dagnummer	 : 8920 6552

  - Mobil nr.	 : 4018 4999

  - Alt. Mobil nr.: 3070 5162

- NEAS vagt formidler information videre til NEAS Trading at der skal handles 	STEP 2

  - Info om mængde

  - Info om varighed (tidsrum)
Som udgangspunkt, skal der kun handles den næste eller to mulige timer ud, og der skal så være kontakt til SKVV i god tid således der efterfølgende kan handles ud time for time

- NEAS vagt formidler information tilbage til Silkeborg om eventuelle handler (også hvis der ikke handles)

  - NEAS fremsender via mail info om handler

    - Tidsrum

    - Pris

    - Forward plan/Anbefaling

# El kedel

Indkørsels set-up; Indmeldingsstrategi – 30MW elkedel hos Silkeborg Varme A/S, produktion.

Den nye elkedel skal deltage / ikke deltage i nedenstående markeder

Deltagelse i:	01) Manuelle Reserver RÅDIGHED NED	NEJ
		02) Blokbud / Spotmarkedet	JA
 		03) Primære Reserver (Primær frekvensregulering)	(JA)
 		04) Manuel Regulerkraft
 			04a) ”Almindelige regulerkraft marked”	NEJ
 			04b) ”specialregulerings markedet”	JA
 		05) Intraday markedet	JA
		06) Øvrigt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

01) Manuelle Reserver Rådighed NED:
Dette deltager el-kedlen IKKE i – rådighedsmarkedet for Manuel NED Reg er lig 0,00 DKK/MW

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02) Blokbud/Spotmarkedet:
Her deltager vi med blokbud ind jf. den marginal pris elkedlen skal have for at producere
- elkedlen meldes ind ”time for time”
- elkedlen deles op i 3 blokke á 10MW i første omgang og så ser vi

| BLOKBUD / SPOTMARKED |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indmeldt mængde |  | Tidspunkt | Indmeldt pris |  |
| El-kedel - ”Blok 1” | 10,00 | MW | ”Ud fra spotprisprognosen” | ”dagens” marginalpris” | DKK/MW |
| El-kedel - ”Blok 2” | 10,00 | MW | ”Ud fra spotprisprognosen” | ”dagens” marginalpris” | DKK/MW |
| El-kedel - ”Blok 3” | 10,00 | MW | ”Ud fra spotprisprognosen” | ”dagens” marginalpris” | DKK/MW |

”Ud fra spotprisprognosen” = de timer hvor spotprisprognosen er under ”dagens marginalpris”.
”dagens marginalpris” = pris udregnet af PBAS Planner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03) Primære reserver (Primær frekvensregulering): 
El-kedlen deltager i dette alt efter om der er vundet blokbud/spot

OBS: Elkedlen er klar, men vi mangler den endelige godkendelse fra Energinet.dk som vi pt. arbejder på at opnå og herefter meldes der ud med mængder og prissætning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04) Manuel Regulerkraft: 
  04a og b) Manuel regulerkraft markedet NED / specialregulering;
Vi vælger i første omgang KUN at deltage i ”specialregulerkraft” markedet (altså ikke deltagelse i Manuel regulerkraft NED markedet*)
Strategi: pt. vil vi bruger hele elkedlens effekt til ”specialregulerkraft” som deles op i 3 blokke á 10 MW.

| SPECIALREGULERING - MANUEL REGULERKRAFT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indmeldt mængde |  | Tidspunkt | Indmeldt pris |  |
| El-kedel - ”Blok 1” | 10,00 | MW | 00:00 – 24:00 | - 90,00 | DKK/MW |
| El-kedel - ”Blok 2” | 10,00 | MW | 00:00 – 24:00 | - 189,00 | DKK/MW |
| El-kedel - ”Blok 3” | 10,00 | MW | 00:00 – 24:00 | - 194,00 | DKK/MW |

OBS;
* Indmeldingsmæssigt melder vi ovenstående bud ind i markedet med det formål at ramme de specialreguleringer NED der forekommer. Da der IKKE er et officielt marked for specialregulering NED, vil ovenstående indmeldinger/bud ske i det normale Manuel Regulerings Marked NED! ! !
Tillige sker indmeldingen også kun i de tidsrum hvor der IKKE er vundet bud/kørsel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05) Intraday markedet:
Dette deltager vi meget gerne i, men vi vil IKKE tabe på eventuelle handler, så der skal være et tillæg til vores aktiveringspris
NEAS må være deres rolle bevidst således vi ikke bliver udvalgt if. med specialreguleringer og prisen på disse således holdes ”kunstigt” nede! ! !

| INTRADAY MARKED |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indmeldt mængde |  | Tidspunkt | Tillæg til marginalprisen |  |
| El-kedel - ”Blok 1” | 10,00 | MW | Vilkårligt når muligt | - 40,00 | DKK/MW |
| El-kedel - ”Blok 2” | 10,00 | MW | Vilkårligt når muligt | - 50,00 | DKK/MW |
| El-kedel - ”Blok 3” | 10,00 | MW | Vilkårligt når muligt | - 60,00 | DKK/MW |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06) Øvrigt/Timebuds markedet:

NEAS indmelder EK med 10 MW i timebud til nærmeste pris ift. marginalprisen, dog ikke hvis marginalpris er minus 30, eller lavere !!! (når NEAS får flere prissteps end de nuværende, ændrer vi strategi)

NEAS indmelder timebud på EK i alle døgnets 24 timer uanset prognosen

# Opdateringer til dokument

Opdateringer til dette dokument ved henvendelse til Anders Borup (ABO@NEASEnergy.com)

Sidst ændret 20-05-2016 af Kenneth Larsen og Anders Borup.