Intro

Dette dokument beskriver hvordan vi aktuelt drifter Horsens. Dokumentet tilpasses løbende så snart nye funktioner implementeres eller automatiseres. Da Horsens er under opstart kan planlægningsdøgn og indmeldingstaktik være radikalt ændret siden sidste vagt, og det anbefales derfor at genlæse vagtdokumentet, såfremt det er meldt ud via e-mail, at der er opdateringer til det.

Planlægning for Horsens

Horsens værket er et affaldsværk med 2 affaldskedler og et turbineanlæg.

Det, der differentierer Horsens fra andre værker er:

- Værket kører altid. Der er altid planlagt mindst 2 MW som spot på DTen, og dette ændres kun hvis der er gode priser, eller hvis tanken er fuld på en sommerdag.

- Temperaturafhængig maks. Kapacitet på GT

  - Maks. Kapaciteten på Horsens er 33,4 MW. Men på en varm sommerdag kan maks. Kapaciteten godt være under 30 MW. Det fordeler sig sådan at 19-21 MW produceres på GT, mens DTen producerer op til 12,4 MW på DT

- Værket har et egetforbrug på hhv. 1.0 MW på DT samt 0,3 MW på GT. Vær derfor obs. Da diverse set punkter og daglig tale hos Horsens er inkl. Egetforbrug.

Indmeldingstaktik

Da Horsens er under opstartsfase er der endnu ikke planlagt regulerkraft, intradag mv.

Indmeldingstaktikken for Horsens:

- NEAS skal planlægge ud fra bedst mulig indtjening, både i elproduktion og varmeproduktion. Målet er billigste varmepris.

- Der skal altid kigges min. 2 dage frem og planlægges efter fagets normale regler (kedel hvis dårlige priser, gerne fuld tank mod weekenden hvis gode priser, mv.)

- Der er forskellige årstidsplanlægning for værket grundet affald

- Gaskedler står stille om sommeren da affald sørger for alt varmeproduktion

- Gasturbine har meget høj marginalpris om sommeren (650-700 kr), da der ikke er plads til varmen.

- Husk at vælge det rigtige drift scenarie på DTen da det ellers betyder at tankfremskrivningen ikke er korrekt.

Driftsscenarier er:

- Normalscenarie: lave priser:

  - Værket kører minimumslast som hidtil har været 3,0 MW, men pga. eget forbrug indmeldes det til 2,0 MW. Dette scenarie indmeldes på enheden DT Bypass da DTen bypasses så vidt muligt, uden at lukke den ned.

- Normalscenarie: høje priser:

  - Værket kører fuldlast som er 19-20,7 MW på GT og 10,8-11,4 MW på DT. De 2,0 MW skal indmeldes som Spot produktion (DT Bypass) over hele døgnet.

  - Indmeld blokbud på GT og DT følger efter med beregnet MW (ca. 8,8 MW).

  - DTens blokbud linkes til GTens blokbud.

- Sommerscenarie: Sommerkøling og lave priser/normale priser:

  - Værket kører minimumslast som hidtil men akkutanken er fuld og varmeproduktion overstiger varmeaftag. I dette tilfælde skal DTen skiftes fra DT Bypass til DT (ikke bypass), som gør at der produceres mere el og mindre varme.

- Sommerscenarie: Sommerkøling og ekstremt høje priser:

  - Hvis dette fænomen forekommer, skal GT+DT ud og rulle som normalt. Dette er dog kun hvis el indtjeningen er så god, at det kan svare sig at producere, uden varmeindtægt. I grove tal ligger denne marginalpris på omkring 650-700 kr. Skal beregnes men er ikke beregnet endnu.

- Backupscenarie: (Høje priser og GT nedbrud)

  - Værket kører 5,8 MW på DT. 2,0 MW indmeldes som Spot produktion over hele døgnet, hvor de attraktive timer skal indmeldes på DT, og de dårlige timer skal indmeldes som DT Bypass.

Varme og kedler

Horsens har flere gaskedler på flere adresser, og også nogle restriktioner ift. fordeling af varme ud i varmenettet. Det er dog Horsens eget ansvar at fordele varmen på de korrekte kedler, og der er derfor kun 1 kedelenhed i PBAS. Der skal planlægges efter bedste fornuft, og evalueres hen af vejen i samarbejde med Horsens, som vi også gjorde ved Silkeborg i starten. Kedlerne understøtter ”Akkubalance” markedet og kan producere tilsvarende aftag.

Planlægning

Horsens kan køre spot/blok/regulerkraft og intradag. Dog er det kun DTen (og derved affaldsanlægget) der kan arbejde med responstid på under 15 minutter. DTen kan variere mellem 2.0 MW og 6.2 MW, dvs. der skal indmeldes 4.2 MW i regulerkraft, i den retning der passer til kørslen.

Kl. 09.00 (Day-ahead)

- NEAS vagt forbereder dagens plan for el- og varmeproduktion.

Kl. 10.30 (Day-ahead)

- NEAS vagt tilretter dagens plan jf. indmeldingstaktikken efter kl. 10 prognosen er ankommet.

Ca. 13.15 Efter blokbudsafgørelse (Day-ahead)

- NEAS vagt tjekker at effektplanen er opdateret.

- NEAS vagt tilføjer regulerkraft og intradag bud.

- NEAS vagt fremsender gasnominering.

Ca. 13.30 (Day-ahead)

- NEAS vagt laver varmeplan for kedler.

Ca. 13.45 (Day-ahead)

- Horsens undersøger plan og kontakter NEAS vagt hvis uenig i plan.

Kl. 13.50 (Day-ahead)

- NEAS automatik fremsender gasnominering.

Nødprocedure (Nedbrud eller anden utilsigtet hændelse)

Aktion Horsens

- Kontakt NEAS vagt på 20 40 38 58 (hovednummer: 99 39 55 00)

- Informér om hændelsen og varighed med henblik på at handle planen ud.

Aktion NEAS

- Kontakt Horsens driftsvagt på 75 66 60 81.

- Informer om hændelse og varighed med henblik på at handle solgte plan ud.

Opdateringer til dokument

Opdateringer til dette dokument ved henvendelse til Anders Borup (ABO@NEASEnergy.com)

Sidst ændret 17-10-2014 af Anders Borup.