Intro

Dette dokument beskriver hvordan vi aktuelt drifter Energi Viborg. Dokumentet tilpasses løbende så snart processer implementeres eller automatiseres.

Generelt står Viborg for planlægningen, som NEAS blot skal godkende.

Driften af Viborg foretages i dagtimerne fra Viborg. Uden for normal arbejdstid, er det Verdo i Randers som har ansvaret for at starte/stoppe værket, så vær derfor opmærksom på altid at kontakte Verdo. Se evt. værkskommentar for kontaktinformation.

Planlægning for Viborg

Det, der differentierer Viborg fra andre værker er:

- Temperaturafhængig maks. Kapacitet

  - Maks. Kapaciteten på Viborg er 55 MW. Men på en varm sommerdag kan maks. Kapaciteten godt være under 50 MW.

- Opstartsomkostning

  - 5.000 kr pr. start.

Indmeldingstaktik

Energi Viborg værket kan ikke køre regulerkraft eller primær, så det er kun blokbud der skal indmeldes.

Planlægningsdøgn

Efter kl. 10 prognosen (ca. 10.15)

- Viborg laver en produktionsplan.

Kl. 13.50

- NEAS fremsender automatisk gasplan.

Ved ubalance-alarm eller nedbrud

Hvis PBAS Desktop eller Viborg melder alarm for effektubalance:

- Hvis ikke startet eller ikke stoppet: ring til Verdo og/eller Viborg.

- Hvis GT eller DT ikke startet eller faldet ud:

  - Ring til Verdo og Viborg.

  - Viborg laver ny plan

  - Viborg fremsender evt. gasplan

  - Koordiner mulighed for at handle ud

Opdateringer til dokument

Opdateringer til dette dokument ved henvendelse til Anders Borup (ABO@NeasEnergy.com)

Sidst ændret 24-08-2015 af Anders Borup.